附件5

分项报价表

项目编号：常大询[2026]007号

项目名称：常州大学科教城校区北门门卫人行通道采购与安装项目

| 序号 | 产品名称 | 投标产品品牌 | 投标产品型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道摆闸-右边机 |  |  | 单机芯右边机 外设选配：设备支持明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等； 使用环境：室内外； 电机类型：无刷直流伺服电机； 设备容量：支持6万卡，18万事件； 红外对数：12对； 产品尺寸：1510mm×206mm×958.5mm； 通道宽度：550-950mm，以50mm为一档；1000-1100mm，以100mm为一档； 门翼间隙：通道宽度1100为90mm，其它均为56mm； 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，厚度1.2±0.12 mm； 门翼材质：亚克力，不锈钢（厚度1.2±0.12 mm），其中亚克力厚度8mm； 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz； 整机功耗：单通道待机40W，运行120W，最大220W（不含明眸）； 工作温度：-20℃至+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块；可支持到-40℃； 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）； | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 人行通道摆闸-中间机 |  |  | 单机芯左边机 外设选配：设备支持明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等； 使用环境：室内外； 电机类型：无刷直流伺服电机； 设备容量：支持6万卡，18万事件； 红外对数：12对； 产品尺寸：1510mm×206mm×958.5mm； 通道宽度：550-950mm，以50mm为一档；1000-1100mm，以100mm为一档； 门翼间隙：通道宽度1100为90mm，其它均为56mm； 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，厚度1.2±0.12 mm； 门翼材质：亚克力，不锈钢（厚度1.2±0.12 mm），其中亚克力厚度8mm； 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz； 整机功耗：单通道待机40W，运行120W，最大220W（不含明眸）； 工作温度：-20℃至+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃； 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 人行通道摆闸-左边机 |  |  | 双机芯中间机 外设选配：设备支持明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式； 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置； 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作，防止人员受伤； 红外防夹：设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分； 灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：标配仅播报固定声音，设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等； 使用环境：室内外； 电机类型：无刷直流伺服电机； 设备容量：支持6万卡，18万事件； 红外对数：12对； 产品尺寸：1510mm×206mm×958.5mm； 通道宽度：550-950mm，以50mm为一档；1000-1100mm，以100mm为一档； 门翼间隙：通道宽度1100为90mm；其它均为56mm； 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，厚度1.2±0.12 mm； 门翼材质：亚克力，不锈钢（厚度1.2±0.12 mm），其中亚克力厚度8mm； 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响； 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz； 整机功耗：单通道待机40W，运行120W，最大220W（不含明眸）； 工作温度：-20℃至+70℃；温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃； 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴）； | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 通道底板 |  |  | 人员通道底座（定制1100cm宽度）； 单通道场景使用时，只需要配置单通道S； 多通道场景使用时，必配单通道S，同时根据通道数量搭配模块M； 结构材质：花纹铝板，底板厚度3mm。 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 人脸门禁一体机 |  |  | 安卓智能门禁一体机 人脸认证：采用深度学习算法，支持单人和多人识别（最多支持5人同时识别），支持照片、视频防假； 组合认证：人脸+卡片，人脸+密码、卡片+密码； 多重认证：设备支持本地认证、本地+远程开门认证、本地+超级密码认证三种认证模式。每种模式最大支持20个认证组，每个认证组最多支持128人多重认证（每个认证组支持8个群组，每个群组支持16个人）； 闭门回锁功能：支持认证开门后，在开门时间内检测到门磁关闭后，立即锁门； 门禁计划配置：支持计划模板管理，支持常开、常闭时段管理； 可视对讲：支持云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲、远程开门； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现7*24h视频监控录像 口罩检测：支持戴口罩检测，可配置提醒戴口罩、强制戴口罩（未戴口罩不开门）； 安全帽检测：支持工地安全帽检测，可配置提醒戴安全帽、强制戴安全帽（未戴安全帽不开门）； 桌面自定义：支持开机画面的自定义配置；待机画面支持广告内容配置；支持姓名、工号、人脸图片、认证结果的自定义配置； 提示音自定义：集成TTS文字转语音，可自定义配置认证成功和认证失败的提示音及内容。可叠加播报姓名/称呼； 主题模式：支持企业、商业、社区、专业、办公室5种主题模式； 信息发布功能：支持图片、文字、视频的信息发布； 读卡器模式：支持通过RS-485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器使用； 胁迫开门：支持配置胁迫码/胁迫卡后，遇到胁迫后，输入胁迫码/刷胁迫卡后立即开门，同时上报胁迫事件； 非授权人员管理：支持对非授权人员进行开门管理、报警联动； 报警功能：支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、事件联动报警等； 联动配置：支持事件联动、卡号联动、工号联动，可配置联动门开关、联动报警输出、联动抓拍等功能； 本地功能：支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等操作； Web端管理：可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作； 操作系统：Android； 尺寸：8英寸； 分辨率：800×1280； 类型：IPS； 操作方式：触摸 ； 镜头数量：2个； 像素：200W； 通讯协议：ISAPI；萤石协议；ISUP5.0； 有线网络：10/100/1000Mbps自适应； Wi-Fi：不支持； 蓝牙：不支持； 3G/4G：不支持； 网口：1个； 门锁输出：1个； 开门按钮：1个； 门磁输入：1个； IO输入：2个； IO输出：1个； RS-485：1个； 韦根：1个； USB：1个； 电源接口：1个； 防拆：支持； 用户容量：100000； 人脸容量：100000； 卡片容量：500000； 事件容量：500000； 密码容量：100000 ； 读卡类型：CPU卡内容；CPU卡序列号；二三代身份证序列号；IC卡； 通信频率：13.56 MHz ； 电源：DC12V/3A； 工作温度：-30℃~60℃； 防护等级：IP65； 工作湿度：0~90%； 防暴等级：IK04； 重量：净重：0.66kg； 毛重：1.12kg； 外观尺寸：129.1mm×26.5mm×232.5mm； 安装方式：壁挂安装；通道安装；桌面安装；立式安装；支持Pa ISUP5.0；OTAP；ISAPI；Ehome；萤石透传ISAPI。 | 台 | 4 |  |  |
| 7 | 通道支架 |  |  | 1、造型美观：铝合金喷塑材质（厚度1mm），从底部出线方式，避免飞线影响美观。 2、安装便捷：搭配人脸验证一体机或组件，可通过螺丝固定，稳定放置于人员通道上。 3、角度可调节：可现场调节明眸设备15°仰角或垂直角度。 4、使用场景：室内外均可使用。 5、外观尺寸：100*195mm。 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 二维码、身份证扩展模块 |  |  | K1T681二维码+身份证模块； DS-K1T681扩展功能模块，支持热插拔； 支持USB通信，通过USB插入DS-K1T681底部，实现识别方式扩展； 支持USB插入DS-K1T681后，支持身份证识别，实现人证比对和二维码识别； USB：1个Type C ； 工作温度：-30~60℃； 安装方式：通过USB尾插至1T681底部； 使用环境：室内外； 材质：塑料+玻璃。 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 辅助材料 |  |  | 包含管材、线材、胶布、扎带、拖线板、水晶头等完成本项目安装所需全部辅材。 | 套 | 1 |  |  |
| 总价（元） （含税价） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日